Escola de Tecnologias e Arquitectura

Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação

Método de Partição Espectral Gaussiano em Linhas de Transmissão com Perdas e com Condições Fronteira usando o Método de Monte Carlo

Tiago Francisco Domingues Antunes

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de

Mestre em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Orientador:

Doutor Marco Alexandre dos Santos Ribeiro, Professor Auxiliar

Instituto Universitário de Lisboa, Instituto de Telecomunicações

Co-orientador:

Doutor Nuno Manuel Branco Souto, Professor Auxiliar

Instituto Universitário de Lisboa, Instituto de Telecomunicações

Setembro, 2015

Escola de Tecnologias e Arquitectura

Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação

Método de Partição Espectral Gaussiano em Linhas de Transmissão com Perdas e com Condições Fronteira usando o Método de Monte Carlo

Tiago Francisco Domingues Antunes

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de

Mestre em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Orientador:

Doutor Marco Alexandre dos Santos Ribeiro, Professor Auxiliar

Instituto Universitário de Lisboa, Instituto de Telecomunicações

Co-orientador:

Doutor Nuno Manuel Branco Souto, Professor Auxiliar

Instituto Universitário de Lisboa, Instituto de Telecomunicações

Setembro, 2015

# Resumo

Esta dissertação propõe um método de partição espectral probabilístico utilizando a transformada de Box-Muller e mostra como usá-la para a simulação numérica de um impulso gaussiano numa linha de transmissão uniforme de dois condutores com perdas e com condições fronteira resistivas e reativas. Este método vai permitir medir a tensão e a corrente em qualquer instante de tempo num dado ponto da linha.

O método de partição espectral consiste na geração aleatória de frequências de acordo com o conteúdo espectral da fonte que alimenta a linha. Este método está intimamente ligado às condições fronteira no sentido em que permite uma simplificação significativa na sua formulação (quando comparado com a versão anterior do método) e não tem implicações na formulação probabilística existente para a linha. O método também estabelece a ligação entre o método de Monte Carlo da linha e as ferramentas de análise de circuitos no domínio da frequência, que não estavam disponíveis no método original.

No que diz respeito às simulações numéricas, vários testes foram realizados. Nomeadamente, simulações da tensão e corrente na linha que foram comparadas com a teoria para ambas as condições fronteira, resistivas e reativas, mostrando que o algoritmo funciona como esperado.

Este estudo permitiu assim generalizar e validar com sucesso a aplicação do método de partição espectral para o método de Monte Carlo, para o caso geral de uma linha de transmissão uniforme de dois condutores com componentes resistivos e reativos.

Palavras-chave: Equações do Telégrafo, linha de transmissão , método de Monte Carlo, transformada de Box-Muller.

# Abstract

This thesis proposes a probabilistic spectral partition method, using the Box-Muller transform, and gives examples of its use in the propagation of a gaussian pulse in a two-conductor uniform lossy transmission line, with resistive and reactive boundary conditions. With this method it is possible to determine the voltage and current at a given point on the line and at a given instant of time.

This spectral partition method is based on the random generation of frequencies according to the spectral content of the source signal that is used to feed the line. This process is also closely linked to the boundary conditions in the sense that it allows for a significant simplification in their formulation (when compared to the previous version of the method) and has no implications on the existing probabilistic formulation for the line. The method also establishes an important connection between the Monte Carlo line method and the circuit analysis tools in the frequency domain, which were not available in the original method.

In terms of numerical simulations, several tests have been performed. Namely, the simulation of voltages and currents in the line to show that the algorithm performs as predicted by transmission line theory, for both resistive and reactive boundary conditions.

With this research it was possible to generalize and successfully validate the application of the spectral partition method to the Monte Carlo method, for the case of a general two-conductor uniform transmission line with resistive and reactive components.

Keywords: Telegraph equations, transmission line, Monte Carlo method, Box-Muller transform.

# Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos os que me ajudaram e apoiaram nesta etapa da minha vida. Em especial gostaria de agradecer:

- Ao meu orientador, Professor Doutor Marco Ribeiro pelo seu apoio, dedicação e orientação ao longo da elaboração da dissertação. Obrigado pela motivação e força e por me mostrar o caminho a seguir de forma a atingir os objetivos com sucesso.

- Ao meu co-orientador Professor Doutor Nuno Souto por todo o seu apoio e conselhos ao longo desta jornada.

- Ao Professor Doutor Juan Acebrón por toda a sua disponibilidade e colaboração no desenvolvimento deste projeto.

- A toda a minha família por todo o apoio ao longo desta etapa e também ao longo de todo o meu percurso académico.

- Aos meus pais que sempre se esforçaram para me ajudar em tudo e sem eles não seria possível a concretização desta etapa. Um muito obrigado pelo apoio e ajuda ao longo desta fase e pelas palavras amigas e encorajadoras nos momentos mais difíceis.

- À minha namorada, por toda a sua ajuda e apoio ao longo deste percurso.

Muito obrigado a todos.

# Lista de Acrónimos

EDP: Equação diferencial parcial

LAPC: Loughborough Antennas & Propagation Conference

FDTD: Diferenças finitas no domínio do tempo

MPPEF: Método probabilístico de partição espectral da fonte

MC: Monte Carlo

TE: Modo transversal elétrico

TM: Modo transversal magnético

TEM: Modo transversal eletromagnético

A todos os que me apoiaram e permaneceram do meu lado nesta jornada,

MUITO OBRIGADO

# Introdução

Nesta dissertação desenvolveu-se um novo método numérico para a resolução de redes de circuitos lineares envolvendo linhas de transmissão. Este método consiste no desenvolvimento de novas equações para os terminais do gerador e da fonte para a linha de transmissão juntamente o denominado método probabilístico de partição espectral da fonte (MPPEF). Mais precisamente, o método permite analisar problemas de propagação de impulsos em linhas de transmissão com perdas e com condições fronteira do tipo resistivas ou reativas. Este estudo é baseado num método de Monte Carlo (MC) desenvolvido previamente na literatura (Acebrón & Ribeiro) e, como tal, a aleatoriedade é um fator chave nesta dissertação.

De forma a introduzir e melhor clarificar os principais temas abordados nesta dissertação é relevante a compreensão de alguns conceitos importantes. Entre estes destaca-se aqui a teoria das linhas de transmissão e suas aplicações, o método de MC, a geração de números aleatórios de perfil exponencial e gaussiano e o enquadramento das equações do telégrafo no contexto das equações diferenciais parciais (EDP’s). Todos estes conceitos são abordados em maior detalhe na revisão bibliográfica.

## Objetivos

O principal objetivo desta dissertação é reformular o método desenvolvido em (Acebrón & Ribeiro) para a permitir a utilização de ferramentas importantes de análise de circuitos no domínio da frequência de forma mais eficiente. O problema com o método original é o seguinte: a introdução de condições fronteira, seja na carga ou no gerador, está em geral condicionada à utilização do teorema da convolução que envolve um integral. Dada a natureza dispersa do método, não existe outra forma de calcular esse integral se não incluí-lo diretamente no próprio método probabilístico, o que resulta num incremento significativo do tempo de simulação necessário para atingir resultados satisfatórios.

O estudo aqui apresentado resolve esse problema introduzindo o MPPEF que pode ser comparado ao método original em três aspetos principais: i) no que toca à linha de transmissão, o método original mantem-se. ii) a forma como o gerador de sinais é introduzido é fundamentalmente diferente e é a peça chave que permite remover completamente o teorema da convolução do método. iii) as condições fronteira têm de ser completamente revistas e adquirem agora uma forma geral simplificada.

Para atingir o objetivo principal da dissertação foram então estabelecidos os seguintes objetivos: i) fazer um estudo aprofundado da resolução numérica de circuitos envolvendo linhas de transmissão com perdas, usando o método de MC desenvolvido em (Acebrón & Ribeiro). ii) apresentar métodos de partição da fonte e estudar as suas vantagens e desvantagens. Neste contexto foram apresentadas duas alternativas. iii) reformular as condições fronteira do método original para os casos mais simples, como componentes resistivos (resistência) e reativos (bobina, condensador). iv) comparar a eficiência do novo método face ao original e v) estudar formas de melhorar a performance do método, nomeadamente, a partir da geração mais eficiente de números aleatórios.

Encontra-se na dissertação todo o caminho percorrido para a concretização deste objetivo. Todas as questões, problemas e soluções que foram surgindo no decurso da investigação encontram-se também descritas.

## Trabalhos Relacionados

Foi realizado um estudo acerca de trabalhos efetuados em áreas relacionadas com o tema desenvolvido nesta dissertação. Com este estudo foi possível perceber que se trata de uma área que não tem ainda sido alvo de muitas investigações, mas foi possível encontrar alguns estudos elaborados acerca de técnicas de análise numérica como o método de MC e o método das diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD). Foram ainda vistos alguns estudos relativos à geração de números aleatórios gaussianos e às equações do telégrafo.

Um exemplo da utilização do método de MC é um estudo desenvolvido no qual se trata de forma eficiente de problemas numa escala temporal múltipla (Fichthorn & Lin, 2013).

Quanto aos estudos realizados ao método FDTD, verificou-se que se trata de um método clássico de análise numérica. Um estudo efetuado em (Schneider, 2015) revela que o método FDTD é o mais simples, tanto conceitualmente como em termos de implementação, para resolver problemas de eletromagnetismo. Pode lidar com uma ampla gama de problemas, no entanto, apresenta algumas imperfeições, tais como, a sua precisão ser dependente da implementação e ser geralmente computacionalmente caro. Foi ainda visto que, este método pode ser ultrapassado na sua performance e no erro quadrático médio à medida que a frequência de um sinal aumenta. O método FDTD tem uma componente de amostragem e, quanto maior a frequência de um sinal, pior vai ser a sua performance. Um método numérico como o método de MC, à medida que a frequência do sinal aumenta não perde performance como mostrado em (Acebrón & Ribeiro).

Outro estudo relacionado com a dissertação é referente à geração de números aleatórios. A geração rápida destes é muito importante pois irá permitir que qualquer algoritmo que dependa de um gerador de números aleatórios se torne mais eficiente. Um estudo efetuado em (Thomas, Luk, Leong, & Villasenor, 2007) mostra que a geração de números aleatórios gaussianos de alta qualidade é uma capacidade fundamental para a realização de simulações numa ampla gama de disciplinas. Os avanços na computação permitiram que se efetuassem simulações com números aleatórios muito grandes e, com eles, o desafio de atender às exigências cada vez mais rigorosas sobre a qualidade dos geradores de números aleatórios gaussianos. Este estudo comparou os requisitos computacionais e examinou a qualidade dos números aleatórios.

Relativamente às equações do telégrafo, um estudo foi feito avaliando a evolução das equações de onda e das equações do telégrafo com variáveis em tempo real e variáveis espaciais complexas (Gal, Gal, & Goldstein, 2012). Uma outra investigação também desenvolvida incide nas soluções fundamentais para as equações do telégrafo de 2ª ordem fracionadas em tempo Browniano (Orsingher & Beghin, 2004). Ainda mais um estudo efetuado foi calcular as soluções numéricas das equações do telégrafo de reação-difusão sem condições fronteira. Esta técnica não necessita de condições fronteira artificiais no domínio computacional e utiliza um novo método para calcular a transformada de Fourier. Com este método foi ainda mostrado que a solução exata das equações do telégrafo pode ser escrita como uma transformada integral em termos da solução fundamental (Campos, 2014).

No que diz respeito ao tema desenvolvido nesta dissertação existe um estudo feito acerca deste, elaborado em (Acebrón & Ribeiro), do qual se partiu para a elaboração do novo método.

## Contribuição Científica

A principal contribuição desta dissertação é a introdução de um novo método, denominado MPPEF gaussiano que, usando um processo aleatório, permite repartir o conteúdo espectral de uma fonte de sinal ligada a uma linha de transmissão com perdas nas suas componentes. Este método permite simplificar o tratamento das condições fronteira do método de MC desenvolvido em (Acebrón & Ribeiro). Fez-se também nesta tese um melhoramento à forma como o algoritmo é implementado. Nomeadamente, criaram-se novos diagramas de fluxo que explicam o funcionamento do método de forma mais simples.

Nesta tese apresentam-se também os resultados numéricos que validam o método.

Este estudo deu origem a um artigo denominado “Uniform Spectral Partition Method for the Propagation of Gaussian Pulses on Lossy Transmission Lines using the Monte Carlo Method” que foi submetido e aceite a uma conferência internacional no Reino Unido (Loughborough Antennas & Propagation Conference - LAPC). O artigo será apresentado em Novembro de 2015.

## Estrutura da Dissertação

A dissertação é organizada da seguinte forma:

- No capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica abordando alguns dos principais temas da dissertação como a teoria das linhas de transmissão, o método de MC, métodos de geração de números aleatórios e as EDP’s. Embora sem uma relação direta com a dissertação, também as equações de Maxwell são abordadas pois, estas representam um papel fundamental no eletromagnetismo e são a base das equações do telégrafo.

- No capítulo 3 faz-se uma apresentação dos principais aspetos do método probabilístico, tais como os princípios teóricos, o papel da aleatoriedade no algoritmo, a implementação das equações da linha de transmissão com perdas e condições fronteira gerais e explica-se o funcionamento do algoritmo.

- No capítulo seguinte apresentam-se 3 métodos para a resolução das equações da linha de transmissão usando o método de MC: o primeiro é o desenvolvimento de um método no domínio temporal que funciona da forma prevista em (Acebrón & Ribeiro); o segundo corresponde a uma restruturação do método anterior para o domínio espectral e é nesta seção que se introduz o MPPEF uniforme; numa terceira fase introduz-se o MPPEF com aleatoriedade definida por uma distribuição gaussiana que consiste num método de redução de variância, resultando num método mais robusto.

- No capítulo 5 faz-se um estudo sobre formas eficientes de gerar números aleatórios, apresentando-se para o efeito várias alternativas, que visam acelerar o método de MC.

- No capítulo 6 apresentam-se resultados numéricos com a finalidade de corroborar o funcionamento do MPPEF com distribuição gaussiana. Nomeadamente estudam-se dois problemas envolvendo linhas de transmissão com perdas, um com condições fronteira resistivas e outro com condições fronteira reativas.

- Finalmente, no capítulo 7, apresentam-se as conclusões e o plano de trabalho futuro.

# Revisão Bibliográfica

## Linhas de Transmissão

Um sistema de comunicações transmite informação a partir da sua fonte para um destino à distância. Existem inúmeras aplicações diferentes de sistemas de comunicação e o tema é de grande importância no panorama da investigação nacional e internacional atual. Um sistema típico de comunicações envolve numerosos componentes, ferramentas e conhecimentos, nomeadamente, circuitos elétricos, conceitos de eletromagnetismo e processamento de sinal, microprocessadores e redes de comunicação, para citar apenas alguns dos campos pertinentes (Carlson, Crilly, & Rutledge, 2002).

As linhas de transmissão constituem o principal meio de transporte de energia eletromagnética. São utilizadas para a transmissão de energia e de informação eficiente ponto-a-ponto (Cheng, 1993). Quando o termo "linha de transmissão" é usado, geralmente refere-se a uma linha de transmissão uniforme de dois ou mais condutores, que mantêm as mesmas dimensões de seção transversal ao longo do seu comprimento. São componentes essenciais em quase todos os sistemas e dispositivos elétricos (Demarest, 1998, Fraiji, 2007). Frequentemente são cabos, tais como cabo coaxial, que consiste num condutor central sólido, cercado por um dielétrico e estes dois cercados por outro condutor e por outro dielétrico. Outra linha de transmissão comum é uma linha de dois fios (cabo bifilar) onde, dois fios são separados por um dielétrico que proporciona um suporte mecânico (Demarest, 1998). Na prática, uma linha de transmissão, pode ser utilizada, por exemplo, para ligar um conjunto de computadores em rede ou ligar os diversos componentes ou circuitos de um sistema de alta frequência (Popovic & Popovic, 1999).

Os efeitos de uma linha de transmissão nem sempre são os desejáveis. Podem representar um atraso no tempo (por exemplo, um cabo de interligação entre dois computadores de alta velocidade pode ser concebido como uma ligação direta, mas irá, pelo menos, apresentar um atraso temporal) e podem trazer uma outra complicação, a dispersão (Ramo, Whinnery, & Duzer, 1993).

Os modelos de linhas de transmissão de energia elétrica podem ser desenvolvidos no domínio do tempo ou no domínio da frequência (Kurokawa, Prado, Yamanaka, Bovolato, & Pissolato, 2007). Numa linha de transmissão real, a velocidade de propagação varia em certa medida com a frequência, de modo que os componentes que representam o impulso (por uma análise de Fourier) viajam a velocidades diferentes e o impulso é distorcido à medida que se desloca (Ramo, Whinnery, & Duzer, 1993).

As grandezas elétricas caraterísticas de uma linha de transmissão, tensão e corrente, podem ser obtidas a partir das grandezas do campo. A tensão e a corrente (e os campos dos quais são derivados) são funções da distância ao longo da linha (Ramo, Whinnery, & Duzer, 1993). Numa linha de transmissão sem perdas assume-se que os condutores são perfeitos, ou seja, com condutividade infinita. Numa linha de transmissão com perdas uma questão importante a considerar na sua utilização para o transporte de informação ou energia é a atenuação introduzida pelas perdas dissipativas nos condutores, bem como, as perdas dielétricas ou magnéticas, uma vez que impõem limitações de distância na transmissão (Popovic & Popovic, 1999). Uma linha de transmissão é constituída por fios condutores e portanto a sua resistência, por mais pequena que seja, nunca é nula. Da mesma forma, os dois condutores nunca estão totalmente isolados um do outro, porque têm um dielétrico entre eles e este não é perfeito, havendo sempre fugas. Em qualquer linha de transmissão real, os valores da amplitude da corrente e da tensão vão decrescendo em função da distância percorrida na linha (Azevedo, 2007). Para combater estas perdas, existem os amplificadores e os regeneradores, no entanto, também este apresentam algumas desvantagens. A desvantagem dos amplificadores é que, estes se limitam a amplificar o sinal, amplificando também o ruído a ele associado. Os regeneradores tentam amplificar apenas o sinal mas, também estes tem uma taxa de erro associada.

Abaixo, na Figura 1, encontra-se representado um esquema de um comprimento diferencial de uma linha de transmissão (Glover, Sarma, & Overbye, 2010).

ix,t

ix+∆x,t

+

−

vx+∆x,t

R∆x

L∆x

G∆x

C∆x

vx,t

+

−

∆x

Figura 1. Circuito equivalente de um comprimento diferencial ∆x de uma linha de transmissão de dois condutores

As equações gerais da linha de transmissão podem ser derivadas a partir deste circuito modelo em termos dos valores da resistência, indutância, condutância e capacitância por unidade de comprimento. Essas serão as equações de partida desta tese. A partir destas equações podemos derivar e estudar todas as caraterísticas de propagação de ondas na linha (Cheng, 1993).

## Conceitos Fundamentais de Eletromagnetismo

A base teórica do eletromagnetismo é o conjunto das quatro equações de Maxwell que descrevem como os campos elétrico e magnético se relacionam e como variam em função do tempo e da posição no espaço (Fraiji, 2007; Popovic & Popovic, 1999; Halliday & Resnick, 1980).

As grandezas básicas do eletromagnetismo são o campo elétrico E, o campo magnético H, a indução magnética B, a indução elétrica D, a densidade superficial de corrente J e a densidade volumétrica de carga ρ.

As equações de Maxwell descrevem como os campos eletromagnéticos são estabelecidos.

∇×H=∂D∂t+J 	      Lei de Ampere

∇×E=−∂B∂t 	           Lei de Faraday

∇.D=ρ 		           Lei de Gauss

∇.B=0 	Conservação do fluxo magnético (Lei de Gauss para o magnetismo)

Apesar da síntese do eletromagnetismo feita por Maxwell estar fortemente baseada no trabalho dos seus predecessores, como Faraday e Gauss, a sua contribuição pessoal foi central e vital. Maxwell descobriu que a luz é de natureza eletromagnética e que a sua velocidade pode ser determinada através de medidas puramente elétricas e magnéticas. A extensão das aplicações das equações de Maxwell abrange os princípios fundamentais do eletromagnetismo, como motores, computadores, rádio e televisão. O interesse atual no eletromagnetismo concentra-se em dois aspetos. No campo das aplicações relativas à engenharia, as equações de Maxwell são constantemente e universalmente utilizadas na solução de uma grande variedade de problemas práticos. No que diz respeito aos fundamentos da teoria, tem havido um esforço contínuo no sentido de generalizá-la de forma que o eletromagnetismo seja um caso particular de uma teoria mais geral (Halliday & Resnick, 1980).

As equações de Maxwell em guias de onda, como o guia retangular e o guia circular, podem ser de duas naturezas diferentes: modo transversal elétrico (TE) e modo transversal magnético (TM). Já numa linha de transmissão, como o cabo coaxial ou a linha bifilar, o modo de propagação é o modo transversal eletromagnético (TEM). As ondas do modo TE são ondas em que o campo elétrico é perpendicular à direção de propagação e as ondas do modo TM são ondas em que o campo magnético é perpendicular à direção de propagação. As ondas TEM são aquelas em que tanto o campo elétrico como o campo magnético são perpendiculares à direção de propagação (Carvalho, 2005).

Os três tipos mais comuns de linhas de transmissão de dois condutores que suportam ondas do modo TEM são os seguintes:

- Linha de transmissão de placas paralelas

- Linha de transmissão de dois condutores (linha bifilar)

- Linha de transmissão coaxial (Cheng, 1993)

O modo TEM de uma linha de transmissão é o modo mais fácil de estudar. Isto ocorre porque os campos elétricos e magnéticos do modo TEM produzem tensões e correntes que podem ser determinadas univocamente. Uma vez que são escalares, estas tensões e correntes são relativamente fáceis de medir e modelar (Demarest, 1998).

## Geração de Números Aleatórios

A noção base da teoria da probabilidade é a de uma experiência aleatória: uma experiência cujo resultado não pode ser antecipadamente determinado. O exemplo simples é uma experiência na qual uma moeda é lançada ao ar um determinado número de vezes. O espaço amostral desta experiência é o conjunto de todos os resultados possíveis.

Um gerador de números aleatórios é um algoritmo que gera uma sequência de números, que são independentes uns dos outros (Rubinstein & Kroese, 2008).

Os computadores são programados para resolver cálculos exatos e fazer tarefas pré-programadas logo, gerar números aleatórios por si só torna-se impossível. Se um computador usar sempre o mesmo algoritmo, irá gerar a mesma sequência de números aleatórios. Para evitar isso, os computadores necessitam de random seeds (sementes) - números que indicam onde começar a gerar os números aleatórios. Eles baseiam-se então nestes random seeds para que as sequências de números sejam diferentes umas das outras, independentemente do número de vezes que se executa o mesmo algoritmo. A forma mais simples de gerar sequências aleatórias é basear-se no tempo. O tempo é uma boa base para gerar sequências de números aleatórios pois, o instante em que se executa um programa nunca vai ser o mesmo (Lima & Filho, 2009).

Nesta dissertação com vista a acelerar todo o processo de MC fez-se um estudo cuidado sobre geradores de números aleatórios.

Os geradores estudados em questão foram:

- Rand() da biblioteca do C;

- Ranf() que pode ser definido no C;

- R250_521_random() desenvolvido por Michael Brundage;

- FastRand() uma proposta desenvolvida pela Intel;

- Random() desenvolvido por Steve Park e Keith Miller.

## Métodos de Monte Carlo

Os métodos de MC são métodos numéricos não determinístico usados para fazer previsões sobre processos estocásticos, ou seja, fenómenos que têm algum componente aleatório. É uma técnica de análise através de algoritmos computacionais que utiliza, de um modo essencial, a geração de números aleatórios. Foi introduzido por Stanislaw Ulam e Jonh von Neumann, que inventaram o método para resolver problemas de difusão de neutrões em “Los Alamos”, em meados dos anos 40. No entanto, a primeira aplicação de um método de MC foi empregue pelo naturalista francês Conde de Buffon em 1733 que imaginou uma experiência para estimar o valor de π (Shonkwiler & Mendivil, 2009). Contudo, na altura de Conde de Buffon o termo Monte Carlo não tinha ainda sido introduzido.

Trata-se de uma ferramenta utilizada para a análise numérica de problemas em ciência (e outras disciplinas) que tem sido recentemente usada na resolução de problemas nos ramos da engenharia (eletromagnetismo, por exemplo), matemática, indústria e entretenimento (Lezhnev, 2005).

O funcionamento destes métodos assenta na geração de uma grande amostra de determinada distribuição da qual são estudadas as suas propriedades estatísticas. Mais precisamente, o princípio de funcionamento do método MC baseia-se na estimativa dos valores esperados de grandezas usando grandes conjuntos de números aleatórios (Alves, 2011). Vale a pena referir que os números aleatórios desempenham também um papel fundamental nas telecomunicações: são usados por exemplo diretamente na transmissão e segurança de dados através de ondas ou através da internet. A aplicação inteligente dos números aleatórios pode por exemplo permitir que os dados da internet possam ser codificado, tal como acontece nas informações de cartão de crédito para o consumidor efetuar uma compra ou para efetuar uma transação de ações bancárias (Shonkwiler & Mendivil, 2009).

Alguns métodos de MC são métodos sem malha (meshless). Nesses casos, é possível obter a solução diretamente num ponto arbitrário do domínio de simulação sem considerar o resto do campo computacional. No caso dos métodos tradicionais existe sempre uma malha. A discretização leva a problemas como a dispersão numérica que, na prática, vai limitar o nível de detalhe. Um outro aspeto que vale a pena referir é que no caso dos métodos sem malha podemos facilmente simular problemas sem condições fronteira, porque estes métodos toleram bem a existência de pontos a grandes distâncias. Finalmente, estes métodos são especialmente adequados para processamento paralelo, um campo que tem ganho maior importância nos últimos anos (Sadiku, 2009).

### Aplicações do Método Monte Carlo

O método de MC tem inúmeras aplicações em diversos ramos da ciência, engenharia, negócios, e outras disciplinas. Grande parte da aplicação do método MC em eletromagnetismo tem sido na área da teoria potencial. A teoria potencial probabilística (Random Walk) foi o primeiro método de MC introduzido em 1944 por Kakutani estabelecendo a conexão entre a teoria do potencial e o movimento browniano (Lezhnev, 2005).

## Equações Diferenciais Parciais

Uma EDP é uma equação que envolve uma função desconhecida de duas ou mais variáveis e alguns dos seus derivados parciais (Evans, 1998).

A fórmula de Feynman-Kac aplica-se a uma ampla classe de EDP’s com um termo potencial (Baran, Yin, & Zhu, 2013; Dalang, Mueller, & Tribe, 2008).

As EDP’s de segunda ordem são generalizações naturais da equação do calor (Evans, 1998). A forma geral destas é dada por:

|  | A∂2f∂x2−B∂2f∂x∂y+C∂2f∂y2+D∂f∂x+E∂f∂x+Ff=G | (2.1) |
| --- | --- | --- |

A classificação das EDP’s baseia-se no sinal do discriminante. As equações são classificadas de acordo com a equação B2−4AC, consoante o seu resultado negativo, zero ou positivo. Se o resultado é negativo são classificadas como elípticas (equações de Laplace), caso o resultado seja zero são classificadas como parabólicas (equações de difusão) caso o resultado seja positivo as equações são classificadas como hiperbólicas (equações de onda).

A fórmula de Feynman-Kac tem uma representação probabilística (elíptica e parabólica) e pode ser calculada num único ponto ou no campo inteiro (Brady, 2005).

A fórmula de Kac-Goldstein estabelece a relação entre processos estocásticos e as equações hiperbólicas. E através desta obtém-se as equações do telégrafo (Poisson Random Walk) (Kolesnik, 2012; Montero, 2004; Evans, 1998). Esta seção 2.5 permite um enquadramento desta dissertação no contexto das EDP’s pois, o método MPPEF utilizado nesta dissertação parte das equações do telégrafo.

# Formulação Probabilística das Equações do Telégrafo

Neste capítulo é descrita a formulação probabilística que dá origem ao novo algoritmo. Para introduzi-lo foi necessário um aprofundado estudo prévio sobre o método desenvolvido em (Acebrón & Ribeiro). A informação relativa às equações de toda a formulação probabilística encontra-se detalhada nos apêndices.

Um modelo realista de uma linha de transmissão deve ter em conta vários fatores tais como as caraterísticas capacitivas e indutivas do armazenamento de energia da linha assim como as perdas no meio dielétrico e a condutividade dos fios. Duas linhas de transmissão condutoras com perdas são bem conhecidas para serem modeladas com precisão pelas equações do telégrafo:

|  | ∂vx,t∂x=−L∂ix,t∂t−Rix,t, | (3.1) |
| --- | --- | --- |

|  | ∂ix,t∂x=−C∂vx,t∂t−Gvx,t, | (3.2) |
| --- | --- | --- |

onde vx,t e ix,t denotam a tensão e a corrente instantâneas num determinado ponto x na linha no instante t. Neste momento está-se a assumir que a linha é infinita. L, C, R e G são os quatro parâmetros por unidade de comprimento que caraterizam a linha, a indutância, capacitância, resistência e condutância, respetivamente.

Através de uma diagonalização e seguindo a estratégia apresentada em (Acebrón & Ribeiro) é possível transformar as equações do telégrafo noutro par de EDP’s de primeira ordem

|  | ∂fx,t∂t=−c∂fx,t∂x−λ+kfx,t+λbx,t, | (3.3) |
| --- | --- | --- |

|  | ∂bx,t∂t=c∂bx,t∂x−λ+kbx,t+λfx,t, | (3.4) |
| --- | --- | --- |

onde c=1LC é a velocidade de fase, k=GC e λ=RL−GC2 é o parâmetro de distorção da linha. As funções fx,t e bx,t descrevem a propagação dos campos para a frente e para trás e estão diretamente relacionados com a tensão e com a corrente através das equações

|  | fx,t=12vx,t+R0ix,t, | (3.5) |
| --- | --- | --- |

|  | bx,t=12vx,t−R0ix,t, | (3.6) |
| --- | --- | --- |

onde R0=LC é a resistência caraterística da linha de transmissão com perdas.

As equações (3.3) e (3.4) são uma generalização das equações de transporte que inclui novos termos que têm em conta as perdas da linha. Em particular, estas equações representam uma das possíveis diagonalizações das equações do telégrafo que conseguem isolar todos os derivados de tempo e espaço num único campo de acordo com a equação fx,t no caso da equação (3.3) e bx,t no caso da equação (3.4). Isto revela-se importante porque o problema não homogéneo resultante descrito pelas equações (3.3) e (3.4) pode ser interpretado como dois “Cauchy problems” inter-relacionados que são amplamente conhecidos por terem uma representação integral associada a eles. A construção desta representação integral, pode ser facilmente encontrada em (Acebrón & Ribeiro) e também em toda a dedução feita nos apêndices. Nesta capítulo passa-se diretamente para a sua interpretação probabilística à luz do método de MC. Por isso, considera-se a função de densidade exponencial

|  | ps=λ+ke−λ+ksHs | (3.7) |
| --- | --- | --- |

onde Hs é a função Heaviside e s∈ é um tempo aleatório. Sendo Es o valor esperado ou a média esperada da variável aleatória s, então, como se pode seguir pela dedução apresentada nos apêndices, respetivamente a função fx,t na seção Error: Reference source not found e a função bx,t na seção Error: Reference source not found, tem-se a seguinte representação probabilística

|  | fx,t=f0x−ctHx−ctEHs−t +ρEbx−cs,t−sHt−sHxc−s +Hct−xηt−xcEHs−xc, | (3.8) |
| --- | --- | --- |

|  | bx,t=b0x+ctHl−x−ctEHs−t +ρEfx+cs,t−sHt−sHl−xc−s +Hx+ct−lXt−l−xcEHs−l−xc, | (3.9) |
| --- | --- | --- |

onde ρ=λλ+ke as equações ηt=f0,t e Xt=bl,t são, respetivamente, a condição fronteira da esquerda e a condição fronteira da direita. Estão-se a colocar deliberadamente condições fronteira em ambos os lados da linha e está-se a assumir que tem um comprimento l. Isto é obrigatório para todos os métodos clássicos com base em diferenças finitas, no entanto não é uma condição necessária no método de MC, (Acebrón & Ribeiro).

Para explicar como o algoritmo funciona, vai-se supor que é obrigatório avaliar a função fx,t. Primeiramente gera-se um número aleatório s cujas estatísticas seguem a função de densidade exponencial dada pela equação (3.7). De acordo com a equação (3.8), existem duas regiões distintas, que têm que ser consideradas separadamente, estas são as regiões x≥ct e x<ct. Pode-se facilmente verificar que o primeiro termo da equação (3.8), que envolve f0x−ct, faz sentido apenas na região x≥ct, devido a Hx−ct. Da mesma forma, relativamente ao último termo da função fx,t que contém ηt−xc , resume-se apenas à região x<ct, por causa de Hct−x. A seguinte figura ilustra a situação das condições fronteira, das condições iniciais, das regiões x≥ct e x<ct para a função fx,t e ainda das regiões x≤l−ct e x>l−ct para a função bx,t.

ct

ct=x

f0,t=ηt

bl,t=Xt

f0x;b0x

ct=l−x

x

0

l

Figura 2. Versão gráfica das condições iniciais, das condições fronteira, das regiões x≥ct e x<ct para a função fx,t e das regiões x≤l−ct e x>l−ct para a função bx,t.

Apenas o termo do meio da equação (3.8) que contém bx−cs,t−s, não inclui qualquer um dos membros seletivos Hx−cte Hct−x, ou seja, detém ambas as regiões. Há, no entanto, duas possibilidades em cada região que têm de ser quebradas e para tal usa-se o número aleatório s. Como é que se deve proceder para usar a aleatoriedade de s para resolver este problema em particular? A resposta a esta questão, também está embutida na equação (3.8). Pode ser resumida da seguinte forma: há um valor limite do tempo aleatório s, que se denomina t’, de tal forma que se s<t’ invoca-se sempre o termo médio, bx−cs,t−s. Se s>t’ escolhe-se entre f0x−cte ηt−t’, de acordo com a região em consideração após a explicação acima. O tempo t’ limitante é, de acordo com a função fx,t, igual a t para a região x≥ct e igual a xc para a região x<ct. Esse conjunto de regras para fnx,t encontra-se resumido na Tabela I. Aqui, fnx,t representa a enésima amostra estimada da função fx,t.

Tabela I. Conjunto de regras para determinar fx,t

| fnx,t | x≥ct | x<ct |
| --- | --- | --- |
| t' | t | xc |
| s>t' | f0x−ct | ηt−t' |
| s<t' | ρbnx−cs,t−s |  |

Usando a equação (3.9) e uma abordagem semelhante à que se acabou de descrever para fnx,t, obtém-se a Tabela II para o caso de bnx,t. Observa-se ainda que, quando se avaliafnx,t, há uma hipótese de se ter de invocar bnx−cs,t−s. É de notar que o termo bx−cs,t−s da função fx,t, corresponde à situação que em nem uma condição fronteira, nem uma condição inicial foi encontrada. Ou seja, em última análise, o processo de cálculo de fnx,t é um processo recursivo que pode chamar não só fn como também bn várias vezes, com diferentes valores de x e t. Este processo recursivo entre a equação (3.8) e a equação (3.9) só termina quando uma condição inicial f0x−ct ou b0x+ct for encontrada.

Tabela II. Conjunto de regras para determinar bx,t

| bnx,t | x≤l−ct | x>l−ct |
| --- | --- | --- |
| t' | t | l−xc |
| s>t' | b0x+ct | Xt−t' |
| s<t' | ρfnx+cs,t−s |  |

Se forem avaliadas N amostras independentes de fx,t, isto é, fnx,tpara um n∈1,N, e a partir da média

|  | fx,t=1Nn=1Nfnx,t, | (3.10) |
| --- | --- | --- |

descobre-se que essa média deve ser muito próxima do valor de fx,t quando N tende para infinito. Na verdade, como pode ser visto a partir da equação (3.8), fx,t é o valor esperado de todas as estimativas de fnx,t, as quais são avaliadas utilizando o procedimento descrito acima.

Para o caso de bx,t, o seu valor é aproximado por bx,t, onde

|  | bx,t=1Nn=1Nbnx,t. | (3.11) |
| --- | --- | --- |

Finalmente, usando as expressões das equações (3.5) e (3.6), que relacionam a voltagem e a corrente para a frente e para trás num campo de propagação, obtém-se

|  | vx,t=fx,t+bx,t, | (3.12) |
| --- | --- | --- |

|  | ix,t=fx,t−bx,tR0. | (3.13) |
| --- | --- | --- |

A média da tensão e corrente calculada de acordo com estas fórmulas também irá convergir para os valores de vx,t, ix,t quando N tender para infinito. O método aqui descrito nesta seção é um método probabilístico para resolver as equações de linha com perdas e com condições fronteira gerais.

# Formulação Probabilística das Condições Fronteira e da Fonte de Tensão

Até agora só foi caraterizado o funcionamento de uma linha de transmissão de comprimento l  e com condições fronteira gerais ηt=f0,t e Xt=bl,t. No entanto, isto não é suficiente para resolver um problema real. Nesta seção vai-se mostrar como é possível implementar condições fronteira específicas para o método de MC desenvolvido no último capítulo. Vai-se considerar o caso de uma linha de transmissão com perdas de comprimento l, que numa extremidade contém um gerador com uma impedância interna Zg e na outra extremidade uma impedância de carga ZL. A situação é representada na Figura 3.

ix,t

Zg

ZL

vx,t

vg

0

l

x

Figura 3. Linha de transmissão com perdas de comprimento l que no terminal do gerador contém uma impedância interna Zg e no terminal da carga contém uma impedância de carga ZL.

Nesta dissertação foram estudados 3 métodos para resolver as equações de uma linha de transmissão com perdas e com condições fronteira específicas. Para efeitos de ilustração dos 3 métodos é estudado o caso particular em que a fonte de tensão vg da linha de transmissão é dada por um impulso gaussiano.

## Método 1 – Impulso Gaussiano no Domínio do Tempo

O método descrito nesta seção funciona da forma prevista no artigo (Acebrón & Ribeiro). Este foi, no entanto, um estudo inicial aprofundado necessário nesta dissertação a fim de poder progredir na formulação e inovar o algoritmo já existente em (Acebrón & Ribeiro).

Neste método apenas é considerado o caso mais simples de um circuito resistivo, isto é, o caso em que as impedâncias da Figura 3 são resistências.

Relativamente à fonte de tensão esta é dada por um impulso gaussiano definido no domínio temporal descrito pela seguinte expressão:

|  | vgt=exp−12t−t0s02. | (4.1) |
| --- | --- | --- |

É de notar que neste método toda a formulação probabilística é desenvolvida no domínio do tempo.

Com base na Figura 3 facilmente se obtêm as equações no terminal da carga e no terminal do gerador:

|  | vl,t=RLil,t, | (4.2) |
| --- | --- | --- |

|  | v0,t=vgt−Rgi0,t. | (4.3) |
| --- | --- | --- |

Como é já sabido, a tensão e a corrente têm uma relação direta com as equações (3.5) e (3.6) desenvolvidas na formulação probabilística do capítulo 3. Então com base nas condições fronteira descritas pelas equações (4.2) e (4.3) pode-se rescrever as equações (3.5) e (3.6) para as fronteiras x=0 e x=l:

|  | ηt=f0,t=ζvgt+Гgb0,t, | (4.4) |
| --- | --- | --- |

|  | Xt=bl,t=ГLfl,t. | (4.5) |
| --- | --- | --- |

Os parâmetros Гge ГL são os coeficientes de reflexão do gerador e de carga, respetivamente. O parâmetro ζ é o coeficiente de divisão de tensão da fonte. Como se está a analisar um circuito resistivo estes três parâmetros são constantes e são expressos pelas equações:

| ζ=RgR0+Rg, | Гg=Rg−R0Rg+R0, | ГL=RL−R0RL+R0. | (4.6) |
| --- | --- | --- | --- |

O método tem agora em conta a sua recursividade, as condições fronteira e as condições iniciais. O método está então completo pois, caso se queira determinar fx,t ou bx,t, todas as hipóteses do algoritmo aleatório descrito na Tabela I e Tabela II têm solução.

## Método 2 – Impulso Gaussiano no Domínio Espectral Utilizando a Transformada de Fourier

A principal caraterística deste método é que é totalmente definido no domínio espectral. Por esta razão introduz-se o MPPEF uniforme baseado em MC.

Para este método 2 também se considera o caso mais simples de uma linha de transmissão com perdas de comprimento l e com extremidades resistivas.

Segue-se na seção 4.2.1 a implementação das condições fronteira e na seção 4.2.2 o MPPEF uniforme.

### Condições Fronteira

Começa-se então por descrever as equações nos terminais do gerador e da carga no domínio espectral. Seja ω a frequência angular da tensão sinusoidal vgt, obtém-se em seguida,

|  | vl,ω=RLil,ω, | (4.7) |
| --- | --- | --- |
|  | vgω=Rgi0,ω+v0,ω. | (4.8) |

É de notar que as condições fronteira não podem ser usadas diretamente no método descrito no capítulo 3 porque este está desenvolvido para os campos de propagação que se deslocam para a frente e para trás, isto é, para fx,t e para bx,t. É então necessário transformar as equações (3.5) e (3.6) para o domínio espectral utilizando a transformada de Fourier. Em seguida, utilizando fx,ω e bx,ω juntamente com as condições fronteira nas equações (4.7) e (4.8) obtém-se

|  | f0,ω=ζvgω+Гgb0,ω, | (4.9) |
| --- | --- | --- |

|  | bl,ω=ГLfl,ω. | (4.10) |
| --- | --- | --- |

onde as expressões de ζ, Гg e ГL  são dadas pelas equações (4.6). Estes parâmetros são dados pelas mesmas equações (4.6) pois, neste método, a impedância interna do gerador e a impedância da carga também são dadas por Rg e RL, respetivamente.

O que se acaba de provar é que, quando é necessário calcular a enésima estimativa de f e b, ou seja, fn e bn, há uma hipótese de se ter de calcular ηt e Xt(ver a Tabela I e Tabela II), no domínio espectral, onde ηω e Xω são descritos por

|  | ηω=ζvgω+Гgbn0,ω, | (4.11) |
| --- | --- | --- |
|  | Xω=ГLfnl,ω. | (4.12) |

Obtém-se então um método que tem em conta tanto as condições iniciais, através das funções f0 e b0, como as condições fronteira, através das equações (4.11) e (4.12).

### Método Probabilístico de Partição Espectral da Fonte Uniforme

Explica-se em seguida como implementar a conexão entre o domínio espectral e o domínio do tempo no método probabilístico desenvolvido no capítulo 3.

O princípio de funcionamento do método é simples: primeiro, determina-se a transformada de Fourier do sinal vgt. Em seguida, extrai-se a informação sobre a sua amplitude e fase. Em geral, pode ser difícil encontrar uma solução analítica para o problema. Nesse caso, pode-se sempre abordá-lo do ponto de vista numérico. Isto, no entanto, não é o caso do impulso gaussiano, este é um sinal muito comum no estudo e análise de circuitos, que tem uma solução teórica simples para a amplitude e fase:

|  | Vgω=2πs0exp−12ω2s02, | (4.13) |
| --- | --- | --- |

|  | argVgω=−ωt0. | (4.14) |
| --- | --- | --- |

De seguida, gera-se uma frequência angular aleatória ωn, que é utilizada para todos os cálculos de fn e bn de modo que esta é chamada a enésima frequência angular. Na prática, sempre que é necessário o cálculo de vgt, como é o caso em que a condição fronteira ηω é invocada, em vez de usar a equação (4.1) usa-se a função sinusoidal com amplitude e fase dadas pelas equações (4.13) e (4.14), convenientemente substituindo o valor de ω com o valor da frequência angular aleatória gerada ωn, isto é,

|  | vgt=vgωcosωnt+argVgωn. | (4.15) |
| --- | --- | --- |

O método assim descrito é o método mais simples para a partição da fonte, onde a frequência angular aleatória na enésima ordem do cálculo pode ser gerada com uma distribuição uniforme. Isso, no entanto, tem duas desvantagens: a primeira é que é necessário gerar números igualmente prováveis entre 0 e ∞. A segunda é que formas mais simples de gerar números aleatórios uniformes exigem que os limites superior e inferior sejam finitos e especificados. Pode-se, no entanto, definir esses limites como 0 (limite inferior) e um número arbitrariamente grande (limite superior). Mas desta forma está-se a fazer uma aproximação sobre o limite superior. Mesmo considerando que não é uma solução prática e rápida para a geração de números aleatórios distribuídos uniformemente entre 0 e ∞, esta solução será sempre de interesse limitado porque os números aleatórios grandes irão contribuir pouco para a solução global, uma vez que para ωn→∞ tem-se Vgωn∨→0.

Portanto, a solução que se apresenta neste método 2, para evitar estes problemas consiste em utilizar uma aproximação em que o limite inferior é ajustado para 0 e o limite superior é definido como um número inteiro múltiplo fixo de 1s0, que é uma medida da largura da amplitude do impulso no domínio da frequência. A partir de agora, será denominada de coeficiente de truncamento da fonte. Se este número tender para 0 perde-se parte do conteúdo espectral do sinal. Se, por outro lado, for utilizado um valor elevado para o coeficiente de truncamento, o método irá gerar uma grande quantidade de números que não contribuem de forma significativa para a solução global. Com base nos conhecimentos adquiridos, um valor entre 5 e 10 é uma escolha razoável.

Este método 2, como descrito acima, apresenta alguns problemas, no entanto, este pode ser melhorado, o que poderá ser observado no subcapítulo 4.3. Este introduziu novas ferramentas importantes de análise de circuitos no domínio espectral, permitindo uma aproximação significativa a um dos principais objetivos desta dissertação que era resolver as equações do telégrafo com condições fronteira não só resistivas (resistências) como com condições fronteira reativas (bobina e condensador).

## Método 3 – Formulação das Condições Fronteira e MPPEF Utilizando a Transformação de Box-Muller

Neste subcapítulo é apresentado o terceiro e mais eficiente método dos três apresentados nesta dissertação para resolver as equações do telégrafo. Tanto a formulação das condições fronteira como a formulação da fonte de tensão têm alterações significativas em relação aos métodos 1 e 2 anteriormente descritos. Desta forma, desenvolveram-se novas equações para os terminais do gerador e da carga e é ainda introduzido o MPPEF gaussiano.

Com este terceiro método vai-se então considerar o caso mais geral de uma linha de transmissão representada pela Figura 3.

As funções fn e bn no método 3 vão funcionar de acordo com a Figura 4 e Figura 5.

fx,t,ωc

return

f0x

não

t=0

x=0

return

R1vgt+φ1ωc+R2b0,t+φ2ωc

x≥ct

x=0

t=t−t'

não

t'=t

x=x−cs

t=t−s

return

fx,t,ωc

return

ρ×bx,t,ωc

s>t'

não

t'=xc

x=x−ct

t=0

s>t'

não

não

ão𝑜

return

fx,t,ωc

Figura 4. Fluxograma da função fx,t,ωc utilizando o método 3 (Formulação das condições fronteira e MPPEF utilizando a transformação de Box-Muller).

bx,t,ωc

t=0

x=l

x≤l−ct

não

não

t'=t

não

return

b0x

return

R3fl,t+φ3ωc

s>t'

t'=l−xc

x=x+ct

t=0

x=x+cs

t=t−s

return

bx,t,ωc

return

ρ×fx,t,ωc

não

s>t'

não

x=l

t=t−t'

return

bx,t,ωc

Figura 5. Fluxograma da função bx,t,ωc utilizando o método 3 (Formulação das condições fronteira e MPPEF utilizando a transformação de Box-Muller).

De seguida vai-se mostrar como se obtêm as equações para as condições fronteira em x=0 e em x=l de acordo com a Figura 4 e Figura 5.

### Condições Fronteira Utilizando a Transformada de Fourier

Nesta seção é apresentada uma dedução puramente matemática para as novas equações dos terminais do gerador e da carga, que são respetivamente as equações (4.37) e (4.48). Demonstra-se também como determinar a solução destas duas equações para o caso das impedâncias da Figura 3 serem dadas por uma resistência, bobina ou condensador.

#### Equação do Terminal no Gerador

No início de uma linha de transmissão pode escrever-se a condição fronteira:

|  | U0,ω=Vgω−I0,ωZgω | (4.16) |
| --- | --- | --- |

Notando que a tensão e a corrente, no domínio espectral, podem ser dadas por:

|  | V0,ω=F0,ω+B0,ω | (4.17) |
| --- | --- | --- |
|  | I0,ω=1R0F0,ω−B0,ω | (4.18) |

A função f0,t no domínio da frequência fica:

|  | F0,ω=ζωVgω+ГgωB0,ω | (4.19) |
| --- | --- | --- |

Onde ζω corresponde ao coeficiente de divisão da fonte de tensão e Гgω corresponde ao coeficiente de reflexão da carga, ambos em função de ω, ou seja no domínio espectral.

|  | ζω=R0R0+Zgω;Гgω=Zgω−R0Zgω+R0 | (4.20) |
| --- | --- | --- |

É de notar que a impedância Zgω pode ser um componente resistivo ou reativo, isto é, uma resistência, uma bobina ou um condensador.

Considerando o caso particular em que as funções b0,t e vgt são representadas por uma função sinusoidal geral de amplitude A tem-se:

|  | b0,t=Acosωct+∅ | (4.21) |
| --- | --- | --- |

|  | vgt=Acosωct+∅ | (4.22) |
| --- | --- | --- |

Utilizando a transformada de Fourier nas funções b0,t e vgt obtém-se as seguintes expressões:

|  | B0,ω=A2ej∅δf−fc+e−j∅δf+fc | (4.23) |
| --- | --- | --- |

|  | Vgω=A2ej∅δf−fc+e−j∅δf+fc | (4.24) |
| --- | --- | --- |

Que também podem ser representadas por

|  | B0,ω=B+0,ω+B−0,ω | (4.25) |
| --- | --- | --- |

|  | Vgω=Vg+ω+Vg−ω | (4.26) |
| --- | --- | --- |

Onde

|  | B±0,ω=A2e±j∅δf∓fc | (4.27) |
| --- | --- | --- |

|  | Vg±ω=A2e±j∅δf∓fc | (4.28) |
| --- | --- | --- |

Utilizando as expressões de B0,ω e Vgω na função F0,ω obtém-se

|  | F0,ω=ζωVg+ω+ζωVg−ω+ГgωB+0,ω+ГgωB−0,ω ⟺ ⟺ F0,ω=ζωcVg+ω+ζ−ωcVg−ω+ГgωcB+0,ω+Гg−ωcB−0,ω | (4.29) |
| --- | --- | --- |

Como Гgωeζωsão a transformada de Fourier de um sinal real, pode-se escrever

|  | Гgω=Гg−ωargГgω=−argГg−ω e ζω=ζ−ωargζω=−argζ−ω | (4.30) |
| --- | --- | --- |

Portanto ζωeГgω podem ser representados por um número complexo

|  | ζωc=R1ejφ1 ; ζ−ωc=R1e−jφ1 Гgωc=R2ejφ2 ; Гg−ωc=R2e−jφ2 | (4.31) |
| --- | --- | --- |

Onde os valores de R1,R2,φ1eφ2 dependem do componente interno do gerador e podem ser determinados a partir das expressões

|  | ζωc=R0R0+Zgωc=R1ejφ1 | (4.32) |
| --- | --- | --- |

|  | Гgωc=Zgωc−R0Zgωc+R0=R2ejφ2 | (4.33) |
| --- | --- | --- |

Utilizando as equações ζωc e Гgωc, acima descritas, na função F0,ω tem-se

|  | F0,ω=R1ejφ1Vg+ω+R1e−jφ1Vg−ω+R2ejφ2B+0,ω+R2e−jφ2B−0,ω⟺ ⟺F0,ω=R1A2ej∅+φ1δf−fc+e−j∅+φ1δf+fc +R2A2ej∅+φ2δf−fc+e−j∅+φ2δf+fc | (4.34) |
| --- | --- | --- |

Recorrendo à transformada inversa de Fourier obtém-se a expressão de f0,t que é dada por

|  | f0,t=R1Acosωct+∅+φ1+R2Acosωct+∅+φ2 R1Acosωct1'+∅+R2Acosωct2'+∅ | (4.35) |
| --- | --- | --- |

Onde

|  | t1'=t+φ1ωcet2'=t+φ2ωc | (4.36) |
| --- | --- | --- |

E portanto a nova condição fronteira no terminal do gerador é dada por:

|  | f0,t=R1vgt+φ1ωc+R2b0,t+φ2ωc | (4.37) |
| --- | --- | --- |

É de notar que, as frequências aleatórias são a chave do algoritmo. Antes de executar uma função fn é gerada uma frequência aleatória ωc, e esta agora é um parâmetro da função fnx,t,ωc. A função fnx,t,ωc utiliza a frequência aleatória ωc sempre que uma trajetória embata na condição fronteira do gerador ou, caso nenhuma condição inicial ou condição fronteira seja encontrada, esta invoca uma função bnx,t,ωc e a mesma frequência ωc será utilizada na recursividade entre as funções fn e bn.

Como dito acima os valores de R1,R2,φ1eφ2 dependem da impedância interna do gerador Zgω. Explica-se então de seguida como se determinam os valores destas variáveis para a situação de uma resistência, bobina e condensador.

No caso da fonte de tensão conter uma impedância interna Zgω=Rg as expressões de Гgω e ζω são dadas por:

|  | Гgω=Zgω−R0Zgω+R0=Rg−R0Rg+R0 | (4.38) |
| --- | --- | --- |

|  | ζω=R0R0+Zgω=R0R0+Rg | (4.39) |
| --- | --- | --- |

Então conclui-se que R1, R2, φ1 e φ2 para o caso da impedância interna do gerador ser uma resistência são:

|  | R1=R0R0+Rgφ1=0R2=Rg−R0Rg+R0φ2=0 | (4.40) |
| --- | --- | --- |

No caso da fonte de tensão conter uma impedância interna Zgω=jωLg, ou seja, na caso da impedância interna do gerador ser uma bobina, as expressões de ζω e Гgω são dadas por:

|  | ζω=R0R0+jωLg⟺ζω=R0R02+ωLg2ejarctgωLgR0 ⟺ζω=R0R02+ωLg2e−jarctgωLgR0 | (4.41) |
| --- | --- | --- |

|  | Гgω=jωLg−R0jωLg+R0⟺ ⟺Гgω=−R02+ωLg2ejarctgωLg−R0R02+ωLg2ejarctgωLgR0⟺ ⟺Гgω=ejarctg−ωLgR0−arctgωLgR0 | (4.42) |
| --- | --- | --- |

Nota: Denominou-se Lg (bobina no gerador) de forma a diferenciar de LL (bobina na carga).

Então conclui-se que R1, R2, φ1 e φ2 para o caso da impedância interna do gerador ser uma bobina são:

|  | R1=R0R02+ωLg2φ1=−arctgωLgR0R2=1φ2=arctg−ωLgR0−arctgωLgR0 | (4.43) |
| --- | --- | --- |

Para o caso da fonte de tensão conter uma impedância interna Zgω=1jωCg  as expressões de ζω e Гgω são dadas por:

|  | ζω=R0R0+1jωCg⟺ζω=jωCgR0jωCgR0+1⟺ ⟺ζω=ωCgR0ejπ212+ωCgR02ejarctgωCgR01⟺ ⟺ζω=ωCgR012+ωCgR02ejπ2−arctgωCgR0 | (4.44) |
| --- | --- | --- |

|  | Гgω=1jωCg−R01jωCg+R0⟺Гgω=1−jωCgR01+jωCgR0⟺ ⟺Гgω=12+−ωCgR02ejarctg−ωCgR0112+ωCgR02ejarctgωCgR01⟺ ⟺Гgω=ejarctg−ωCgR0−arctgωCgR0 | (4.45) |
| --- | --- | --- |

Nota: Denominou-se Cg (condensador no gerador) de forma a diferenciar-se de CL (condensador na carga).

Então conclui-se que R1, R2, φ1 e φ2 para o caso da impedância interna do gerador ser um condensador são:

|  | R1=ωCgR012+ωCgR02φ1=π2−arctgωCgR0R2=1φ2=arctg−ωCgR0−arctgωCgR0 | (4.46) |
| --- | --- | --- |

Embora seja possível a impedância interna do gerador ser dada por uma bobina ou por um condensador, na prática não é muito comum.

#### Equação do Terminal na Carga

No final de uma linha de transmissão pode escrever-se a condição fronteira

|  | Vl,ω=ZωIl,ω, | (4.47) |
| --- | --- | --- |

e usando um processo matemático similar ao descrito para encontrar a equação do terminal no gerador pode-se chegar à nova condição fronteira no terminal da carga

|  | bl,t=R3fl,t+φ3ωc, | (4.48) |
| --- | --- | --- |

onde R3 e φ3 dependem do componente do terminal na carga.

Novamente, seguindo um processo similar ao descrito na seção 4.3.1.1 para encontrar R1, R2, φ1 e φ2 pode-se obter os valor de R3 e φ3.

Para o caso em que a impedância do terminal na carga é dada por ZLω=RL, os parâmetros R3 e φ3 são

|  | R3=RL−R0RL+R0φ3=0 | (4.49) |
| --- | --- | --- |

No caso da impedância no terminal da carga ser ZLω=jωLL , tem-se

|  | R3=1φ3=arctg−ωLR0−arctgωLR0 | (4.50) |
| --- | --- | --- |

E no caso da impedância na carga ser ZLω=1jωCL,  R3 e φ3 são

|  | R3=1φ3=arctg–ωCR0−arctgωCR0 | (4.51) |
| --- | --- | --- |

À semelhança da equação no terminal do gerador a frequência aleatória ωc desempenha um papel fundamental na equação do terminal na carga. Também aqui a frequência ωc é um parâmetro da função bn. De acordo com a Tabela II, existe a possibilidade da função bnx,t agora adaptada para bnx,t,ωc ter de invocar a função fnx,t,ωc. A mesma frequência ωc é utilizada neste processo recursivo entre as funções fn e  bn.

### Método Probabilístico de Partição Espectral da Fonte Gaussiano

Nesta seção é explicada uma forma de melhorar o MPPEF uniforme do subcapítulo 4.2.2 através da transformação de Box-Muller.

Inicialmente transforma-se o sinal no domínio do tempo vgt, equação (4.1), para o domínio espectral através da transformada de Fourier obtendo assim o sinal:

|  | Vgω=2πs0exp−12ω2s02exp⁡−jωt0⁡, | (4.52) |
| --- | --- | --- |

Seguidamente extrai-se a informação relativa somente à fase do sinal. A fase é descrita pela equação (4.14). Agora, como se explicará de seguida, com a transformação de Box-Muller a amplitude do sinal vai ser irrelevante.

O MPPEF gaussiano funciona da seguinte forma: primeiramente, através da transformada de Box-Muller gera-se, segundo uma distribuição gaussiana, uma frequência angular aleatória ωn. Para isto é necessário fornecer o parâmetro µ que diz respeito à média da distribuição e o parâmetro σ que é o desvio padrão. Tendo em conta que a expressão de uma distribuição gaussiana ou distribuição normal standard é dada por

|  | fx=1σ2πexp−x−μ2σ22, | (4.53) |
| --- | --- | --- |

e tendo em conta a equação (4.52) pode-se definir os parâmetros µ e σ por

|  |  | µ=0, | σ=1s0. |  | (4.54) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gerada a frequência angular aleatória ωn, esta é utilizada para os cálculos de fn e bn sempre que necessário. Agora, quando a equação do gerador é invocada, em vez de ser utilizada a equação (4.1) do método 1 ou a equação (4.15) do método 2, usa-se a função sinusoidal

|  | vgt=cosωnt+argVgωn. | (4.55) |
| --- | --- | --- |

É de notar que a equação (4.55) não tem a componente de amplitude do sinal vgt. Isto acontece porque a frequência angular aleatória ωn já foi gerada segundo uma distribuição gaussiana e, desta forma, a frequência angular já tem a componente da amplitude do sinal incorporada. Esta é a grande diferença entre o MPPEF gaussiano e o MPPEF uniforme da seção 4.2.2.

Resumindo o problema do MPPEF uniforme, como o nome indica, a distribuição de frequências aleatórias era uniforme e, em função disso, tinha que se definir um limite máximo e mínimo para truncar a gama de números aleatórios. A solução deste problema é limitada. Se, a gama de possíveis valores aleatórios for grande, o método gera uma grande quantidade de números que não contribuem de forma significativa para a solução global, penalizando a performance do método. Se, por outro lado, uma melhor performance for pretendida pode-se utilizar uma gama de valores mais pequena mas, desta forma, perde-se parte do conteúdo espectral do sinal, penalizando o erro estatístico.

No MPPEF gaussiano com a geração de números aleatórios segundo uma distribuição gaussiana não é necessário definir um valor máximo e mínimo para truncar o universo amostral. Uma vez definidos os parâmetros µ e σ, automaticamente cerca de 99,74% das frequências vão ser geradas dentro da gama de valores µ−3σ e µ+3σ de acordo com a equação (4.53). Para além disso, este método não exclui as restantes frequências com uma pequena probabilidade, não penalizando o erro estatístico. E, se frequências pouco prováveis ocorrerem, o algoritmo contabiliza-as sem perder nenhuma performance.

A transformação de Box-Muller é o método através do qual é feita a geração dos números aleatórios segundo uma distribuição gaussiana. É esta transformação que permite ter-se um MPPEF robusto.

De forma a melhorar a performance do método foi estudada a transformação de Box-Muller que pode ser expressa de duas formas, na forma básica e na forma polar.

#### Box-Muller Básico

A forma básica da transformação de Box-Muller funciona da seguinte forma:

- Gera-se duas variáveis aleatórias independentes que são distribuídas uniformemente entre o intervalo [0, 1]. Estas são designadas por U0 e U1.

- De seguida obtém-se outras duas variáveis aleatórias independentes, Z0 e Z1, através das expressões:

|  | Z0=−2ln⁡U0cos2πU1, | (4.56) |
| --- | --- | --- |

|  | Z1=−2ln⁡U0sin2πU1, | (4.57) |
| --- | --- | --- |

- Por fim, basta multiplicar Z0 e Z1 por σ e somar-lhes o μ.

Caso se deseje gerar apenas um único número aleatório segundo uma distribuição gaussiana pode-se utilizar apenas uma das equações (4.56) ou (4.57) mas, para gerar apenas um número utilizando este algoritmo será sempre necessário a geração de U0 e U1. Para a formulação probabilística em questão isto não se aplica pois, na verdade o que se deseja é gerar uma vasta gama de números aleatórios. Desta forma, visto que para aplicar uma das equações (4.56) ou (4.57) se tem sempre que gerar 2 números aleatórios distribuídos uniformemente entre [0, 1], no caso desta dissertação aproveita-se sempre as duas variáveis Z0 e Z1.

#### Box-Muller Polar

A forma polar da transformação de Box-Muller funciona da seguinte forma:

- Gera-se duas variáveis aleatórias independentes que são distribuídas uniformemente entre o intervalo [-1,1]. Estas são designadas por u e v.

- De seguida calcula-se uma variável s, dada por:

|  | s=u2+v2, | (4.58) |
| --- | --- | --- |

- Se s for diferente de 0 e em simultâneo menor que 1 faz-se:

|  | Z0=u−2logss; | (4.59) |
| --- | --- | --- |

|  | Z1=v−2logss; | (4.60) |
| --- | --- | --- |

Se não volta-se para o ponto 1 e repete-se o processo.

- Por fim, este ponto é similar ao ponto 3 do processo de Box-Muller Básico obtendo-se:

|  | ωc0=Z0×σ+μ, | (4.61) |
| --- | --- | --- |

|  | ωc1=Z1×σ+μ. | (4.62) |
| --- | --- | --- |

Uma vez obtidas as variáveis aleatórias gaussianas com a transformada de Box-Muller o que se faz na prática é invocar as funções fnx,t,ωc0 e bnx,t,ωc1. É de notar que a frequência ωc0 é um parâmetro de fn e que ωc1 é um parâmetro de bn. Desta forma não se está a cometer um erro ao calcular fn e bn com diferentes frequências? Não, porque na verdade, excluindo o normal erro estatístico, é igual invocar as funções fn e bn ambas com ωc0 ou com ωc1. Isto acontece porque N amostras independentes de fx,t,ωc e de bx,t,ωc são calculadas e N tende para infinito.

Comparando a performance da forma básica com a performance da forma polar obtém-se a Tabela III.

Tabela III. Comparação da performance da transformação de Box-Muller Básico com a transformação de Box-Muller Polar

| Números Aleatórios Gaussianos | Básico (s) | Polar (s) |
| --- | --- | --- |
| 2×104 | 0,012 | 0,008 |
| 2×105 | 0,077 | 0,056 |
| 2×106 | 0,849 | 0,617 |
| 2×107 | 8,836 | 5,671 |
| 2×108 | 74,905 | 55,219 |

Todas as simulações desta dissertação foram efetuadas usando um processador Intel Core i5-2467M @ 1.60 GHz.

Como se pode observar pela Tabela III, a forma polar da transformada de Box-Muller tem um desempenho superior gerando números aleatórios gaussianos mais rápido. Por esta razão, toda a implementação do código relativo à transformação de Box-Muller foi desenvolvida na forma polar.

No processo de geração de números aleatórios, tanto no passo 1 da forma básica como no passo 1 da forma polar, é sempre necessário gerar números aleatórios uniformemente distribuídos entre um intervalo, [0,1] para o Box-Muller Básico ou entre [-1,1] para o Box-Muller Polar. No capítulo 5 mostra-se o estudo de alguns geradores de números aleatórios com o objetivo de tornar todo o algoritmo mais rápido e eficiente.

# Geradores de Números Aleatórios para a Transformada de Box-Muller Polar

De forma a tornar o algoritmo do capítulo 4.3 mais rápido e eficiente foi feito um estudo de alguns geradores de números aleatórios na linguem C. Os geradores estudados foram o rand(), ranf(), r250_521_random(), fastRand() e random().

O processo para gerar números aleatórios uniformemente distribuídos no intervalo [-1,1] para as funções rand(), ranf(), r250_521_random() e fastRand() funciona da seguinte forma:

- As funções geram um número aleatório pertencente ao intervalo [0, Máximo], sendo que “Máximo” é o maior número aleatório possível.

- De seguida o número aleatório criado é dividido pela constante RAND_MAX do C. Desta forma qualquer que seja o número aleatório, quando dividido por RAND_MAX este vai sempre pertencer ao intervalo entre [0,1].

- Em terceiro lugar, visto que o objetivo é obter número aleatórios no intervalo [-1,1] para se utilizar na transformada de Box-Muller Polar, basta multiplicar por 2 o intervalo [0, 1] e de seguida subtrair 1.

E é através deste processo que se obtêm os números aleatórios entre [-1,1] para a transformada de Box-Muller Polar.

A função random() foi desenvolvida por Steve Park e Keith Miller em 1988. Esta tem uma particularidade em relação às restantes funções. Esta foi desenvolvida para devolver automaticamente um número aleatório no intervalo [0,1]. Desta forma, salta-se diretamente para o passo 3 no processo acima descrito.

A função rand() é a mais famosa função da linguem C para gerar números aleatórios, no entanto e como é possível observar na Tabela IV não é a função que gera os números aleatórios mais rapidamente.

A função ranf() funciona com constantes e estas, embora trabalhem da mesma forma, são diferentes das variáveis. As constantes são definidas e gravadas em memória. As variáveis, como o próprio nome indica, podem mudar o seu valor durante a execução do programa. A vantagem de usar o ranf() é que, apesar de ocupar a memória, pode reduzir uma complicada linha de código a uma palavra simples e fácil de usar de forma a tornar o código mais amigável para quem o utilize. Esta é uma questão que, nos dias de hoje tem ganho cada vez mais importância.

Na Tabela IV encontra-se a performance das 5 funções estudadas a gerarem desde 2×104 até 2×108 números aleatórios no intervalo [-1,1].

Tabela IV. Comparação da performance em segundos entre as funções rand(), ranf(), r250_521_random(), fastRand() e random() a gerarem números aleatórios no intervalo [-1, 1].

| Funções / Números Aleatórios | 2×104 | 2×105 | 2×106 | 2×107 | 2×108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rand() | 0,001 | 0,009 | 0,104 | 0,831 | 6,322 |
| ranf() | 0,001 | 0,010 | 0,081 | 0,889 | 5,913 |
| r250_521_random() | 0,001 | 0,011 | 0,116 | 1,134 | 9,465 |
| fastRand() | 0,001 | 0,004 | 0,039 | 0,409 | 3,061 |
| random() | 0,001 | 0,010 | 0,092 | 0,722 | 6,851 |

A função r250_521_random() foi desenvolvida por Michael Brundage em 2005. Segundo o autor, esta função é cerca de duas vezes mais rápida que a função rand() do C. No entanto todos os dados relativos a tal desempenho foram obtidos a partir de um Pentium 4 com 2.8 GHz e de um compilador gcc 3.3 do Linux. Além disso, alguns dos números aleatórios gerados pela função r250_521_random() quando divididos por RAND_MAX encontram-se fora do intervalo [0, 1], isto ocorre porque esta função gera alguns números superiores a RAND_MAX. A solução para este problema é fazer um ciclo. Sempre que a função r250_521_random() gerar um número que dividido por RAND_MAX esteja fora do intervalo [0,1] descarta-o, gerando um novo número aleatório. Foi assim que se contornou a situação mas, esta solução exige linhas de código adicionais e, como se pode observar pela Tabela IV e Tabela V, com a adaptação efetuada à função r250_521_random(), esta ficou mais lenta que a função rand() do C.

A função fastRand() não gera números superiores a RAND_MAX e, desta forma, nenhum problema vai existir no processo acima descrito para gerar números aleatórios no intervalo [-1,1]. Esta é uma proposta da Intel para a geração de números aleatórios que foi desenvolvida por Kipp Owens e Rajiv Parikh e publicada em 2012. Na Tabela IV encontra-se o desempenho desta função a gerar números no intervalo [-1, 1] e, como se pode observar é a função que melhor performance demonstrou.

Na Tabela V encontra-se o desempenho de todas as funções passando pelo processo acima descrito de forma a gerarem desde 2×104 até 2×108 números aleatórios segundo uma distribuição gaussiana. Esta distribuição gaussiana é obtida a partir da transformada de Box-Muller Polar.

Tabela V. Comparação da performance em segundos entre as funções rand(), ranf(), r250_521_random(), fastRand() e random() a gerarem números aleatórios segundo uma distribuição gaussiana.

| Funções / Números Aleatórios Gaussianos | 2×104 | 2×105 | 2×106 | 2×107 | 2×108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rand() | 0,008 | 0,097 | 1,149 | 6,775 | 55,770 |
| ranf() | 0,005 | 0,072 | 1,126 | 8,253 | 58,587 |
| r250_521_random() | 0,007 | 0,115 | 1,359 | 10,645 | 104,442 |
| fastRand() | 0,007 | 0,088 | 1,225 | 5,942 | 53,101 |
| random() | 0,006 | 0,090 | 1,516 | 6,358 | 58,937 |

# Resultados Numéricos da Formulação das Condições Fronteira e do MPPEF Gaussiano

Neste capítulo apresentam-se os resultados numéricos obtidos que ilustram e corroboram o funcionamento de toda a formulação das condições fronteira e do MPPEF gaussiano descrito no subcapítulo 4.3.

Os resultados numéricos vão ser divididos em duas partes, resultados com condições fronteira resistivas e resultados com condições fronteira reativas.

## Condições Fronteira Resistivas

Vai-se considerar uma linha de transmissão com perdas de comprimento l = 10 m, e com os seguintes parâmetros de linha: L = 125.0 nH/m, C = 200.0 pF/m, R = 1.0 Ω/m e G = 0.005 mS/m. Para a fonte gaussiana considera-se t0 = 7.5 ns e s0 = 2.25 ns. Os parâmetros dos terminais são Rg = 50 Ω e RL = 100 Ω. O parâmetro de MC foi definido para N = 105. Para simplificar, define-se a condição inicial para fn e bn igual a zero, isto é, f0t=0 e b0t=0. Com esta escolha de parâmetros a velocidade de fase toma o valor c = 2 x 108 m/s e a resistência caraterística da linha fica com o valor R0 = 25 Ω. Vale a pena mencionar que, em geral, a velocidade de fase não corresponde à velocidade das ondas na linha devido às perdas. No entanto, c pode ser facilmente encontrado nas equações do algoritmo e corresponde à inclinação das linhas que compõem as trajetórias de probabilidade de fnx,t,ωc ebnx,t,ωc. A velocidade de fase real é menor que c, embora em linhas com baixas perdas a diferença não seja significativa. Mas o método de MC pode responder corretamente a todos os casos da Tabela I e Tabela II devido aos atrasos que resultam da recursividade.

Na Figura 6 mostra-se a tensão e a corrente normalizada (normalização feita com respeito ao valor de R0) observadas entre 0 ≤t≤ 200 ns  no ponto médio da linha (x = 5 m). O impulso viaja para a frente e para trás na linha de transmissão e quatro passagens são registadas no ponto médio da linha. Enquanto viaja na linha, o impulso vai sendo atenuado devido às perdas na linha, à divisão de tensão no terminal do gerador e às reflexões nos terminais da carga e do gerador. Para fins de ilustração, os valores dos parâmetros acima foram escolhidos de modo a que as reflexões nos terminais de carga e do gerador pudessem inverter o impulso de corrente na reflexão.

Figura 6. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no meio da linha (x = 5 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito resistivo com RL=100 Ω.

De seguida, na Figura 7, fez-se um teste em que RL=R0= 25 Ω mantendo todos os restantes parâmetro inalterados. Como é sabido na teoria das linhas de transmissão e no eletromagnetismo, quando a resistência no terminal da carga é igual à resistência caraterística da linha, o coeficiente de reflexão na carga é nulo. Desta forma ao simular a tensão e a corrente normalizada a meio da linha, um primeiro impulso é registado à semelhança da Figura 6 no entanto, como o coeficiente de reflexão na carga agora é nulo, mais nenhuma reflexão é registada. Esta simulação corrobora o funcionamento da linha de transmissão neste teste particular. Este exemplo é particularmente interessante porque é muito usual, quando se deseja ter uma linha de transmissão compensada, fazer-se  RL=R0.

Figura 7. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no meio da linha (x = 5 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito resistivo com RL=R0=25 Ω.

Outros exemplos igualmente interessantes são o caso da Figura 8 em que Rg=R0, da Figura 9 em que se simula um circuito aberto e ainda o caso da Figura 10 em que se simula um curto circuito. Estas três situações são muito conhecidas no mundo do eletromagnetismo aplicado às linhas de transmissão e, com estas, corrobora-se o funcionamento do método de MC simulando com sucesso várias leis aplicadas a uma linha de transmissão.

Na Figura 8, Rg é igual a R0 e isso implica que o coeficiente de reflexão do gerador seja nulo, ou seja, simulando a tensão e a corrente a meio da linha, dois impulsos vão ser registados. O primeiro é registado na viagem até à carga e o segundo na viagem de volta até ao gerador e depois, como Γg=0 mais nenhum impulso é registado.

Figura 8. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no meio da linha (x = 5 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito resistivo com Rg=R0=25 Ω.

Na Figura 9 e Figura 10 é possível observar que os dois primeiros impulsos têm uma amplitude semelhante, assim como os 2 últimos mais pequenos. Isto acontece porque, do primeiro impulso para o segundo e do terceiro para o quarto, a única atenuação que o impulso sofre é devida às perdas na linha, não sofrendo qualquer atenuação no terminal da carga. No caso da Figura 9 a tensão é sempre positiva pois, o coeficiente de reflexão na carga é igual a 1 (ΓL=1) e por isso, a tensão na linha é totalmente refletida com sinal positivo. No caso da Figura 10, sempre que a tensão passa pelo terminal da carga, inverte a amplitude. Isto ocorre pois, num curto-circuito o coeficiente de reflexão na carga é igual a -1.

Figura 9. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no meio da linha (x = 5 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito aberto.

Figura 10. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no meio da linha (x = 5 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num curto circuito.

Na Figura 11 é possível observar-se o efeito das perdas na linha devido à propagação. A figura mostra a tensão e corrente normalizada a propagarem-se do terminal da carga em t = 65 ns (impulsos da direita) até ao terminal do gerador em t = 100 ns (impulsos à esquerda).

Figura 11. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t em t = 65 ns (impulso da direita) e em t = 100 ns (impulso da esquerda) no fim de percorrer a linha da carga até ao gerador no intervalo x∈ [0, 10] m num circuito resistivo.

O instante de tempo t = 65 ns é o instante imediatamente após a tensão e a corrente terem sido refletidas na carga, e o instante de tempo t = 100 ns corresponde ao momento imediatamente antes da tensão e corrente chegarem ao gerador e serem novamente refletidas. Entre estes dois momentos de tempo nenhuma reflexão ocorre e o sinal, como previsto pela teoria e demonstrado nesta simulação de MC, é atenuado.

Finalmente, as Figura 12 e Figura 13, mostram o comportamento da tensão e corrente normalizada nos terminais do gerador e da carga para 0≤t≤200 ns. No caso da Figura 12, o impulso da esquerda corresponde ao instante de tempo em que o impulso acabou de ser gerado pela fonte e entra na linha em x=0 m. O impulso da direita corresponde à primeira reflexão no terminal do gerador, depois do impulso já ter percorrido a linha inteira até à carga e ter voltado.

Figura 12. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no terminal do gerador (x = 0 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito resistivo.

Verificou-se numericamente os resultados da Figura 12 utilizando v0,t e i0,t do algoritmo e vgt de acordo com vgt=Rgi0,t+v0,t. Esta verificação é denominada na Figura 12 por “Voltage Confirmation”. A tensão do gerador obtida por este método é, para além das normais pequenas flutuações de erro estatístico, igual à dada pela equação 4.1, ou seja, pela equação do impulso gaussiano. Isto mostra duas coisas: primeiro, que a equação vgt=Rgi0,t+v0,t e a equação no terminal do gerador f0,t=R1vgt+φ1ωc+R2b0,t+φ2ωc se comportam da maneira prevista. Em segundo lugar, que o MPPEF gaussiano utilizando a transformada de Box-Muller também funciona como esperado porque, não se utilizou a equação 4.1 no método mas sim a equação 4.55 e os resultados são em tudo coerentes com a equação 4.1 conforme o esperado.

Figura 13. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no terminal da carga (x = 0 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito resistivo.

Procede-se de maneira semelhante para os resultados que se mostram na Figura 13. Aqui o impulso da esquerda e da direita correspondem, respetivamente, à primeira e segunda reflexões na carga. A segunda reflexão ocorre na carga depois do impulso ter percorrido a linha para o gerador e ter voltado. Também se verificou numericamente os resultados da Figura 13. Nesta utilizou-se vl,t e il,t do algoritmo e a equação vx=l,t=RLix=l,t para a verificação do resultado. Esta verificação na Figura 13 é também denomina por “Voltage Confirmation”.

Relativamente à corrente, esta foi sempre normalizada através da multiplicação desta com a resistência caraterística da linha R0. Sem esta normalização não seria possível observar com clareza a corrente pois, esta toma valores próximos de zero. Se fosse escolhido por exemplo o valor de RL para a normalização, não seria possível distinguir a tensão da corrente para além de pequenas flutuações estatísticas visíveis, pelo que se escolheu o valor de R0. Com isto, também se demonstra que as equações utilizadas para a confirmação dos resultados  vgt=Rgi0,t+v0,t e vx=l,t=RLix=l,t estão corretas e funcionam como esperado.

## Condições Fronteira Reativas

Nesta seção, de forma a obter uma melhor perceção da diferença entre uma condição fronteira resistiva e reativa vai-se considerar uma linha de transmissão com os mesmos parâmetros da seção anterior 6.1 com a exceção de, no terminal da carga em vez de se ter RL, tem-se um condensador CL (Capacitor in the Load).

Vai-se então mostrar na Figura 14 como se comporta a tensão e a corrente normalizada entre 0 ≤t≤ 200 ns no ponto médio da linha (x = 5 m).

Figura 14. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no meio da linha (x = 5 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito reativo.

Também aqui se pode observar as perdas na linha pois o sinal vai sendo atenuado. A principal diferença desta figura para a Figura 6 é que aqui se regista um segundo impulso de corrente (contando da esquerda para a direita) significativamente superior. É de notar que o segundo impulso corresponde à situação em que o sinal foi refletido no condensador e está a viajar até ao gerador. É exatamente por esta razão que se regista este aumento de corrente pois, os dispositivos resistivos tendem a resistir à passagem de corrente enquanto os dispositivos reativos reagem às variações de corrente. Desta forma, se a corrente aumenta, também a tensão regista um segundo impulso com maior amplitude devido à lei de Ohm.

Figura 15. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t em t = 65 ns (impulso da direita) e em t = 100 ns (impulso da esquerda) no fim de percorrer a linha da carga até ao gerador no intervalo x∈ [0, 10] m num circuito reativo.

À semelhança da Figura 11, na Figura 15 também é possível observar-se o efeito das perdas na linha devido à propagação. Nestas duas figuras, como a onda da direita viaja até se tornar a onda da esquerda sem bater em nenhuma condição fronteira, a intensidade que a onda da direita perde em relação à onda da esquerda é de aproximadamente 0.03 volts no caso da tensão, ou 0.03 amperes no caso da corrente, tanto para a Figura 11 como para a Figura 15. Isto prova que, como previsto, se os parâmetros da linha não forem alterados e a onda não bater em nenhuma condição fronteira, a atenuação registada em ambas as figuras tem de ser obrigatoriamente igual.

Na Figura 16 é possível observar-se a tensão e a corrente normalizada no terminal do gerador. Verificou-se que houve um aumento da amplitude no segundo impulso em relação ao segundo impulso da Figura 12. Isto acontece exatamente pela explicação dada a cima para a Figura 14. Na verdade, o segundo impulso registado na Figura 14 é o impulso que se está a propagar em direção ao gerador e, quando este o atinge é refletido dando origem ao segundo impulso da Figura 16. É ainda de notar que, relativamente ao primeiro impulso (impulso da esquerda), tanto na Figura 12 como na Figura 16, este tem uma amplitude de aproximadamente 0.34 volts para o caso da tensão e 0.34 amperes no caso da corrente. Embora na Figura 16 se tenha uma carga reativa, esta não influencia o primeiro impulso visto que o sinal ainda não atingiu o terminal da carga.

Figura 16. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no terminal do gerador (x = 0 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito reativo.

A linha a verde denominada “Voltage Confirmation” na Figura 16 é obtida utilizando v0,t e i0,t do algoritmo e vgt de acordo com vgt=Rgi0,t+v0,t. Esta equação é a mesma que valida os resultado obtidos para a Figura 12 visto que, em ambos os casos, o terminal do gerador contém uma resistência interna Rg. Novamente, como previsto pela teoria, a equação no terminal do gerador e o MPPEF gaussiano estão a funcionar corretamente.

Na Figura 17 é estudado o comportamento da tensão e corrente normalizada no terminal da carga. Como esperado, é possível observar as variações da corrente no condensador e esta parece comportar-se como um “seno” quando atinge a carga. No entanto, o que acontece é que a corrente é proporcional à derivada da tensão no condensador. Desta forma, a meio de cada impulso de tensão tem que existir um zero de corrente. É claro que, quando a tensão é zero também a corrente o é e por isso, a corrente tem mais dois zeros, um no início e outro no fim de cada impulso de tensão. É ainda de notar que, como a tensão é crescente no troço até ao meio do impulso e depois é decrescente no troço até ao fim do impulso, a derivada da tensão faz com que a corrente aparente comportar-se como um seno.

Figura 17. Tensão vx,t e corrente normalizada R0ix,t no terminal da carga (x = 10 m) para 0 ≤ t ≤ 200 ns num circuito reativo.

A linha verde denominada “Current Confirmation” nesta Figura 17 é obtida utilizando os valores de vl,t e il,t do algoritmo e com a expressão:

|  | ix=l,t=CL∂vx=l,t∂t. | (6.1) |
| --- | --- | --- |

Aqui a expressão que valida os resultados obtidos é a equação 6.1, pois o componente do terminal na carga é um condensador. Também a Current Confirmation está normalizada com o valor da resistência caraterística R0. A Figura 17 demonstra que a equação no terminal da carga bl,t=R3fl,t+φωc, está também a funcionar corretamente conforme a teoria.

# Conclusões e Trabalho Futuro

Nesta dissertação propôs-se um novo método probabilístico para resolver as equações do telégrafo numa linha de transmissão com perdas e com condições fronteira utilizando a transformada de Box-Muller. Neste método foram desenvolvidas novas equações para os terminais do gerador e da fonte e foi ainda desenvolvido o MPPEF gaussiano. O MPPEF gaussiano consiste numa partição da fonte de tensão no domínio espectral e estabelece a ligação entre as ferramentas da análise de circuitos no domínio da frequência com o método de MC na linha. O método é baseado numa distribuição gaussiana de frequências aleatórias. Foi também estudado o MPPEF uniforme que, como o nome indica, é baseado numa distribuição uniforme mas verificou-se que este apresentava algumas limitações. Nomeadamente requeria a geração de números aleatórios numa gama infinita e a única forma encontrada para resolver isso consistia em truncar a gama de frequências geradas, introduzindo no processo um erro que está associado a uma diminuição do conteúdo espectral do sinal. O MPPEF gaussiano foi então introduzido para resolver este aspeto em particular. De fato, como as frequências são geradas segundo uma distribuição gaussiana, verifica-se que qualquer frequência aleatória pode ser gerada (umas com mais outras com menos probabilidade). O que é importante é que, teoricamente, nenhuma componente espectral é descartada à partida e, desta forma, o erro estatístico do método é melhorado. Para além disso, o algoritmo trata uma frequência aleatória provável da mesma forma que trata de uma menos provável, acelerando a velocidade de computação do algoritmo sem deteriorar o erro estatístico.

Nesta dissertação são apresentados ainda resultados numéricos para o caso mais simples da propagação de um impulso gaussiano numa linha de transmissão com perdas terminada numa extremidade com um gerador de resistência interna Rg (terminal do gerador) e na outra extremidade com uma resistência de carga RL (terminal da carga). De seguida através do MPPEF gaussiano, juntamente com as equações desenvolvidas para os terminais do gerador e da carga, generaliza-se as condições fronteiras de forma a estas poderem ser resistivas ou reativas. Este era um dos grandes objetivos desta dissertação que foi alcançado com sucesso. Nos resultados mostra-se ainda o funcionamento do algoritmo com uma carga reativa na carga (condensador). Conclui-se que, tanto os resultados com condições fronteira resistivas como os resultados com condições fronteira reativas funcionam conforme previsto pela teoria, pois foram validados com sucesso pelas respetivas leis que regem a física aplicada à linha.

Um estudo interessante para trabalho futuro é considerar a possibilidade de ter componentes não-lineares nos terminais do gerador e/ou da carga. Salvo casos específicos, a análise de uma linha de transmissão com componentes não-lineares é complicada. Um componente não ideal é por exemplo o díodo.

Outro estudo interessante para trabalho futuro é a simulação de adaptação de linhas com stubs e com linhas de características eletromagnéticas diferentes.